Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm (FlulärmG)

Die Bekanntmachung der Neufassung des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm (FluglärmG) erfolgte am 31. Oktober 2007.  Das Gesetz wurde am 9. November 2007 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht.

Zweck des Gesetzes ist es, in der Umgebung von Flugplätzen bauliche Nutzungsbeschränkungen (auch Bauverbote) und baulichen Schallschutz zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen durch Fluglärm sicherzustellen.

Das Gesetz regelt die Einrichtung von Lärmschutzbereichen und teilt diese in zwei Schutzzonen für den Tag und eine Schutzzone für die Nacht ein. Schutzzonen sind diejenigen Gebiete, in denen der durch Fluglärm hervorgerufene äquivalente Dauerschallpegel LAeq sowie bei der Nacht-Schutzzone auch der fluglärmbedingte Maximalpegel LAmax ausgewiesene Werte übersteigt, wobei die Häufigkeit aus dem Mittelwert über die sechs verkehrsreichsten Monate des Prognosejahres bestimmt wird.

Werte für bestehende zivile Flugplätze

Tag-Schutzzone 1:	LAeq Tag		65 dB(A)

Tag-Schutzzone 2:	LAeq Tag		60 dB(A)

Nacht-Schutzzone:	LAeq Nacht		55 dB(A) 
			LAemax		6  mal  57 dB(A)

Werte für neue oder wesentlich baulich erweiterte zivile Flugplätze
(Erhöhung des äquivalenten Dauerschallpegels LAeq Tag oder LAeq Nacht  um mind. 2 dB(A))

Tag-Schutzzone 1:	LAeq Tag		60 dB(A)

Tag-Schutzzone 2:	LAeq Tag		55 dB(A)

Nacht-Schutzzone
bis zum 31.10.2010:	LAeq Nacht		53  dB(A) 
			LAemax		6  mal  57 dB(A)

Nacht-Schutzzone
ab dem 1.1.2011:	LAeq Nacht		50 dB(A) 
			LAemax		6  mal  53 dB(A)

Kritische Betrachtung des FluglärmG

Das vorliegende Gesetz zum Schutz gegen  Fluglärm genügt nicht den selbst gesetzten Zielen der Einführung zeitgemäßer Lärmschutzstandards sowie eines verbesserten und ausreichenden Schutzes vor Fluglärm. Im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens sind mit jedem neuen Entwurf überwiegend Verschlechterungen für die betroffenen Anwohner eingetreten. Die zu hohen zulässigen Grenzwerte bewirken zu kleine Lärmschutzzonen.

- Die Grenzwerte für die Einrichtung von passivem Schallschutz (tags und nachts) sind deutlich (um 5 bis 10 dB(A)) zu hoch und liegen bereits an der Grenze zur Gesundheitsgefährdung, vor allem durch Herz- und Kreislauferkrankungen. Die Gerichte haben in den vergangenen Jahren bei Neu- und Ausbauten z. T. deutlich niedrigere Grenzwerte festgelegt, als jetzt für Neubauten vorgesehen.

- Der beabsichtigte Tag-Grenzwert von LAeqTag = 65 dB(A) ist so hoch, dass er nur an zwei Messstellen in Deutschland erreicht wird (D´dorf-Lohausen und Bln-Tegel MP 49)). Er liegt um 5 dB(A) höher als der für neue und wesentlich auszubauende Flughäfen. Diese 5 dB(A) beim Dauerschallpegel bedeuten das Zulassen des dreifachen(!) Verkehrs bei bestehenden Flughäfen.

- Auch der Nachtschutz ist unzureichend. Bereits ab Dauerschallpegeln von 50 dB(A) nachts (außen) sind nach den Aussagen des Umweltbundesamtes Gesundheitsbeeinträchtigungen nicht mehr auszuschließen. Die neueren Erkenntnisse der Lärmwirkungsforschung, wie z. B. aus der DLR-Schlafstudie, legen nahe, dass zur Bestimmung der zulässigen Grenzwerte auch die Aufwachwahrscheinlichkeit als Dosis/Wirkungsbeziehung zu berücksichtigen ist. In der Rechtsprechung der obersten Gerichte wird zudem auf die erhebliche Belästigung Bezug genommen; diese beginnt nachts bei Dauerschallpegeln (außen) von 45 dB(A), vergl. Schönefeld-Urteile des BVerwG aus 2006. Zumindest für die Berechnung der Nachtschutzzonen müsste dieser abgesenkte Wert gelten. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht Gesundheitsbeeinträchtigungen schon ab  einem Dauerschallpegel von 40 dB(A) außen als gegeben.

- In dem vorangehenden Referenten-Entwurf vom Sept. 2003 war der aus EU-Umgebungslärmrichtlinie resultierende europäische Lärmindex Lden (day, evening, night) in Höhe von 65/60 dB(A) verwendet worden. Dieser hätte durch die besondere Gewichtung der Tagesrandzeiten und der Nacht zu größeren Lärmschutzzonen geführt. Ein ähnlicher Verschlechterungseffekt tritt durch den Wegfall der in früheren Entwürfen vorgesehene 100/100-Regelung und den Ersatz durch die sog. Sigma-Regelung ein.

- Die Einrichtung von passivem Schallschutz ist über sieben Jahre gestreckt worden. Für die Berechnung der Lärmschutzzonen ist ein Zeitraum von zwei Jahren vorgesehen. Erst fünf Jahre danach soll eine Erstattung des passiven Schallschutzes erfolgen.

In der Summe reichen die vorgesehenen Maßnahmen nicht aus, um das Ziel eines spürbar verbesserten Schutzes vor Fluglärm zu erreichen und damit dem Vorsorgeprinzip zu genügen. Das FluglärmG bleibt nicht nur hier, sondern auch bei den Regelungen zur Siedlungsbeschränkung deutlich hinter den Erwartungen und der aktuellen Rechtsprechung zurück. Auch der Sachverständigenrat für Umweltfragen hat in seinem Gutachten 2002 den damaligen, für die Betroffenen noch günstigeren Referentenentwurf, schon für unzureichend gehalten.

Zweite Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm Schallschutzverordnung  (2. FluglSV)

Die Schallschutzverordnung wurde am 8. September 2009 verabschiedet und am 14. September 2009 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Mit der Verordnung werden entsprechend dem novellierten FluglärmG nähere Regelungen zum baulichen Schallschutz getroffen.

Die Schallschutzverordnung gilt für die Errichtung von schutzbedürftigen Einrichtungen entspr. § 5 des FluglärmG in dem Lärmschutzbereich eines Flughafens sowie für die Errichtung von Wohnungen in der Schutzzone 2 eines Flugplatzes sowie für Schallschutzmaßnahmen an schutzbedürftigen Einrichtungen und Wohnungen, die bei der Festsetzung eines Lärmschutzbereichs errichtet sind oder deren Einrichtung nach  § 5 FluglärmG zulässig ist. Für diese wird bestimmt, welche Bauschalldamm-Maße der Umfassungsbauteile von Aufenthaltsräumen erforderlich sind.

Die Schallschutz-Vorordnung greift nach der DIN 4109 auf das bewertete Bauschalldämm-Maß R´w.res  für Umfassungsbauteile von Aufenthaltsräume zurück und arbeitet in Anlehnung an die Dämm-Maße der Schallschutzfenster mit Isophonenbändern von 5 dB(A).

Für die (Neu-)Errichtung baulicher Anlagen ergeben sich danach typische Wohnraum-Innenpegel tags zwischen 34 und 39 dB(A) und für Schlafräume nachts zwischen 24 und 29 dB(A).

Soweit bauliche Anlagen bereits errichtet sind, wird pauschalierend festgelegt, dass nur Aufwendungen erstattet werden, die sich bei Bauschalldämm-Maßen ergeben, die um 3 Dezibel unter den Anforderungen für die Errichtung baulicher Anlagen liegen. Dadurch ergeben sich für Wohnräume Innenpegel tags zwischen 37 und 42 dB(A) und für Schlafräume nachts zwischen 27 und 32 dB(A).

Wurden bereits in der Vergangenheit bauliche Schallschutzmaßnahmen durchgeführt, sind weitere Aufwendungen nur erstattungsfähig, wenn die Bauschalldämm-Maße der früheren Schallschutzmaßnahmen um mehr als 8 Dezibel unter den erforderlichen Bauschalldämm-Maßen für die Errichtung baulicher Anlagen liegen. Bei der Marge von 8 Dezibel können bei Wohnräumen die Innenpegel tags zwischen 42 und 47 dB(A) und für Schlafräume nachts zwischen 32 und 37 DB(A) liegen.

Darüber hinaus regelt die Verordnung den Höchstbetrag der Erstattung von 150 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche.

Kritische Betrachtung der Schallschutzverordnung

- Bereits die aus dem Fluglärmgesetz resultierenden Schutzzonen sind durch die Festlegung zu hoher Grenzwerte zu klein. In den schon zu kleinen Schutzzonen würde nach den Festlegungen des Entwurfs der SchallschutzV durch wiederum zu hohe zulässige Grenzwerte ein deutlich zu geringer Schutz gewährt. Insbesondere in der Nacht würde der Schutz vor Schlafstörungen nicht erreicht.

- Der Ansatz über Dauerschallpegel ist nicht zielführend. Dies gilt insbesondere für die Nacht, hier müssen Einzelschallpegel analog dem FluglärmG Verwendung finden.

- Sollte das Schutzziel an Dauerschallpegeln ausgerichtet werden, dürfen in der Nacht 25 dB(A) im Rauminneren nicht überschritten werden (siehe UBA), für den Tag gelten 35 dB(A). Es ist zu berücksichtigen, dass die Einzelpegel um 20-25 dB(A) höher liegen können als der hier angeführte Dauerschallpegel.

- Der Ansatz über Bauschalldämm-Maße soll der Vereinfachung dienen, ist wegen der 5-dB-Schritte zu grob und garantiert nicht die Einhaltung der vorgesehenen Innenpegel. Die Verantwortung für ein schlechtes Ergebnis wird auf die Betroffenen übertragen.

- Die Abschläge von 3 dB(A) für bestehende Gebäude und von 8 dB(A) für bereits früher einmal mit Schallschutz versehene Gebäude sind mit dem eigentlichen Schutzziel nicht vereinbar und stellen eine Kostenersparnis vor den Schutz der Menschen. Aus Kalkül, in Einzelfällen einen geringfügig zu hohen Schallschutz zu finanzieren, wird eher für Viele zu wenig getan. Dabei wird selbst der von einer Arbeitsgruppe im Rahmen der Gesetzgebung für das FluglärmG geschätzte Kostenrahmen von 614-738 Mio. Euro durch später vorgenommene Änderungen zum FluglärmG, die zu reduzierten Ausgaben führen, nicht ausgeschöpft.

- Die im Entwurf beschriebene Belüftung der schallgeschützten Räume ist nicht ausreichend. Maßnahmen zur Entlüftung der Räume (Temperaturausgleich) sind aus einem früheren Entwurf gestrichen worden.

- Die  veranschlagte Höchsterstattungsgrenze innerhalb der 2. FluglSV  wird auf  150 € je Quadratmeter Wohnfläche festgesetzt und damit bei weitem nicht ausreichend.

In der Summe reichen die vorgesehenen Maßnahmen nicht aus, um das Ziel eines spürbar verbesserten Schutzes vor Fluglärm zu erreichen und damit dem Vorsorgeprinzip zu genügen. Während das FluglärmG vor allem durch zu hohe zulässige Grenzwerte bereits viel zu kleine Schutzzonen festlegt, bewirkt die 2.FlugLSV durch die Verwendung von Dauerschallpegeln sowie weiteren Mittelungen und Pauschalierungen bei den Bauschalldämm-Maßen einen völlig unzureichenden Schutz vor Fluglärm vor allem in der Nacht. Durch zusätzlich geminderte Schutzziele bei vorhandenen Bauten und 3 dB(A) und schon einmal schallgeschützten Bauten werden die Betroffenen um 8 dB(A) schlechter gestellt. Das bedeutet für sie die Zulassung der doppelten bzw. der nahezu sechsfachen Lärmmenge.

Köln, 5.1.2010